VARIANT T1: SHO MODEL VÝROBY V OBLASTI STROJÁRSTVA

Timotej Bučka (xbucka00)

Adam Pap (xpapad11)								  4.decembra

- Obsah

1	Úvod	2

1.1	Autori a zdroje faktov	2

2	Výroba brzdovej lamely	3

2.1	Proces výroby brzdovej lamely	3

2.1.1	Lisovanie	3

2.1.2	Jednostranné brúsenie	3

2.1.3	Vyrovnávanie (cold flattening)	4

2.1.4	Preťahovanie (broaching)	4

2.1.5	Obojstranné brúsenie	4

2.1.6	Medzioperačná kontrola (MOK)	4

2.1.7	Olejovanie	4

2.1.8	Balenie	5

2.2	Dôležité dáta výroby	5

2.2.1	Časové údaje operácií	5

2.2.2	Nastavenie strojov, príprava pracoviska	5

2.2.3	Opravy strojov	5

2.2.4	Prestávky pracovníkov	6

2.2.5	Zásobovanie	6

3	Koncepcia modelu	7

3.1	Návrh konceptuálneho modelu	7

4	Architektúra simulačného modelu	11

4.1	Spustenie simulačného modelu	11

4.2	Stručný popis implementácie simulačného modelu	11

5	Experimenty	13

5.1	Experiment č. 0	13

5.2	Experiment č. 1	14

6	Zdroje	15

# Úvod

Táto práca sa zaoberá modelovaním procesu výroby brzdových lamelov vo firme Miba Steeltec [1]. Práca vznikla ako projekt k predmetu na univerzite VUT FIT, Modelování a simulace (IMS) [2] na tému z oblasti strojárenskej výroby. Cieľom projektu bolo vytvoriť simulačný model procesu výroby brzdovej lamely od príchodu objednávky až po zabalenie hotových výrobkov do krabíc, pričom tento model bol skonštruovaný a validovaný na základe údajov, ktoré boli poskytnuté zamestnancom spomenutej strojárskej firmy.

Za pomoci simulácie sa overuje aktuálna efektivita danej výroby a s ďalším experimentovaním, a rôznymi kombináciami počtov strojov a ďalších faktorov v jednotlivých úkonoch v procese výroby je snaha čo najviac znížiť dobu za ktorú sa spracúvajú palety jednotlivých objednávok.

## Autori a zdroje faktov

Autormi tejto práce sú Timotej Bučka (xbucka00) a Adam Pap (xpapad11).

Daná práca je podporená reálnymi dátami z výrobného procesu firmy Miba Steeltec, ktorej zamestnaneс na pozícií technológa [3] bol ochotný s nami konzultovať a poskytnúť informácie na základe ktorých, bol zostavený simulačný model.

# Výroba brzdovej lamely

Existuje mnoho výrobných postupov ako vyrábať brzdové lamely. Záleží od toho aké vlastnosti chceme aby daná lamela mala a kde bude jej nasadenie. Výrobný proces brzdovej lamely v tejto práci je rozdelený na 8 operácií, na základe dát z firmy Miba Steeltec. Žiadna z operácií nesmie byť preskočená alebo byť vykonaná v inom poradí než je určené pre daný produkt. Pri všetkých operáciách, až na olejovanie, je potrebný človek, zamestnanec, pre počiatočné nastavenia a obsluhu stroja. V nadchádzajúcich krokoch bude prezentovaný proces výroby od príchodu materiálu do skladu po zabalenie hotových výrobkov.

## Proces výroby brzdovej lamely

Výroba začína tým, že do výroby príde objednávka nejakej veľkosti, veľkosť je ohraničená minimom a maximom, nakoľko nie je žiaduce aby sa firma zaoberala zbytočne malými objednávkami (to znamená aby sa vôbec vyplatilo sa objednávkou zaoberať) a tiež aby objednávky neboli prehnane veľké z dôvodu toho aby sa stíhali aj ostatné objednávky.

Ku konkrétnym hodnotám sa nebolo možné dopracovať a tak za pomoci zamestnanca firmy sme určili minimálnu a maximálnu hranicu veľkosti objednávky (1000 – 10 000).

Po tom ako objednávka príde je nutné jej prideliť materiál zo skladu na základe objednaných kusov. V prípade tejto práce sa jedná o 0.5kg [3] spotrebnej váhy na 1 kus. Spotrebná váha znamená, hmotnosť nespracovaného surového kusu materiálu z ktorého vo výsledku bude výsledný produkt s hmotnosťou 0.25kg [3]. Brzdové lamely sa vyrábajú z vysoko uhlíkovej ocele C60 [3]. Následne je objednávka rozdelená na palety po 2000 kusoch, dôvodom prečo 2000 kusov je interný predpis firmy kvôli ľahkej manipulácií medzi jednotlivými operáciami.

V rámci výroby po dokončení každej operácie je nutné paletu v rámci výrobnej haly preniesť pomocou vysokozdvižného vozíka na zhromažďovacie miesto pre ďalšiu operáciu. Tento úkon zaberie zvyčajne okolo 15 minút [3], v závislosti od prevádzky v hale samotnej.

### Lisovanie

Obsluha stroja (1 zamestnanec) ako prvé nastavuje stroj 60 minút [3], potom dochádza k procesu lisovania, kde nástroj danému dielu dodá požadovaný tvar. Stroj pracuje rýchlosťou 1ks/1s. Vylisované kusy sa následne prostredníctvom pásu presúvajú na paletu kde sa poukladajú.

### Jednostranné brúsenie

Ako je paleta prinesená k jednostrannej brúske, obsluha (1 zamestnanec) začne s nastavovaním stroja, čo zaberie 10 minút [3], následne sa začína s jednostranným brúsením vylisovanej lamely aby sa odstránili ostriny po procese lisovania [3]. Brúska pracuje rýchlosťou 1ks/10s. Obrúsené kusy sa opäť prostredníctvom pásu naskladajú na paletu a prepravia sa k ďalšej operácií.

### Vyrovnávanie (cold flattening)

Palety obrúsených kusov sa prenesú k vyrovnávaniu tzv. cold flattening. Obsluha nastaví hrúbku na ktorú stroj bude upravovať jednotlivé kusy za 10 minút [3]. V tejto práci sa uvažuje o hrúbke jedného dielu 2 mm [3]. Táto operácia slúži k vyrovnaniu dielu na požadovanú rovinu [3]. Stroj pracuje rýchlosťou 1ks/10s. Spracované kusy sa opäť naskladajú na paletu a prepravia sa k ďalšej operácií.

### Preťahovanie (broaching)

Po vyrovnávaní (cold flattening) prichádza na rad ďalšia operácia a tou je preťahovanie. Obsluha (1 zamestnanec) začne s nastavovaním stroja, čo zaberie 50 minút [3]. V tejto operácií sa pracuje nie s jednotlivými kusmi, ale hneď s niekoľkými kusmi naraz s tzv. paketmi (niekoľko dielov naukladaných na sebe). Paket výrobkov sa pretiahne cez nástroj, kde sa mechanickým odoberaním materiálu vytvorí požadované ozubenie na lamele. Počet kusov v pakete záleží od hrúbky výrobku (v tejto práci to sú 2 mm). Jedná sa o to aby vo výsledku bola hrúbka celého paketu aspoň 30mm [3]. Stroj pracuje rýchlosťou 1 paket/2.5 minút [3].

Po preťahu nasleduje čistenie, kde súčiastky sa pomocou vodných trysiek umyjú a vysušia aby sa zbavili nečistôt z predošlých krokov.

### Obojstranné brúsenie

Následne sa palety po preťahu dostávajú k obojstrannému brúseniu. Obsluha ako prvé nastavuje brúsku 10 minút [3]. Po nastavení sa začne s obrusovaním povrchu výrobku tak aby sa odstránili všetky ostriny prípadne iné nečistoty z predošlých procesov, ktoré mohli počas nich vzniknúť na lamele [3]. Stroj pracuje rýchlosťou 1ks/10s [3].

### Medzioperačná kontrola (MOK)

Po obojstrannom brúsení dochádza k medzioperačnej kontrole kvality výrobkov kde sa kontroluje jak po vizuálnej stránke či sa nenachádzajú nejaké nedokonalosti na výrobkoch (rôzne zárezy, otlačky, vrypy, nečistoty na povrchu). Mimo toho sa kontroluje aj či má výrobok požadovanú rovinnosť prostredníctvom stroja do ktorého zamestnanci vkladajú jednotlivé kusy, ak prejdú majú správnu rovinnosť ak nie sú poslané na prerobenie (tzv. rework). Kontrolu robia zvyčajne 10 zamestnanci, ktorým trvá prezretie jedného kusu približne 10 sekúnd [3].

### Olejovanie

V prípade už spomenutého olejovania zamestnanec nie je potrebný z dôvodu toho, že olejovanie sa vykonáva prostredníctvom dvoch naolejovaných automaticky otáčajúcich sa  valcov cez ktoré prechádzajú kusy a naolejované sa už ukladajú do krabíc. Táto operácia je potrebná z dôvodu aby lamely nezhrdzaveli počas prevozu k zadávateľovi objednávky [3]. Stroj vie naolejovať jednu súčiastku za 2s.

### Balenie

Hotové, a naolejované kusy sa začnú ukladať do krabíc. Jedna krabica smie mať maximálne hmotnosť 10kg [3] z dôvodu, toho, že v skladoch objednávateľa pracujú aj ženy a preto je váha v rámci interných predpisov obmedzená. Balenie vykonávajú opäť 10 zamestnanci, kde každému zamestnancovi trvá balenie jednej 10kg krabice približne 3 minúty. [3]

## Dôležité dáta výroby

### Časové údaje operácií

Aj keď informácie ktoré nám boli poskytnuté zamestnancom spomenutej firmy sú značne podrobné u jednotlivých operáciách zamestnanec nebol schopný dodať presné časové údaje. Preto sa v tejto práci predpokladá, že dané časové údaje sú závislé na viacerých faktoroch v rámci výroby, ako napr.: kvalita resp. stav materiálu, kvalifikovanosť zamestnancov, kvalita strojov ktoré vykonávajú jednotlivé operácie. Avšak bez týchto časových údajov sa v tejto práci nezaobídeme a preto sme dospeli k tomu, že sme tieto chýbajúce časové údaje odhadli, čiastočne s pomocou zamestnanca firmy.

V prípade zmeny týchto časových údajov u jednotlivých operácií, prípadne u prestávok alebo opráv strojov, je jasné, že dôjde k zmene výsledkov simulácie, avšak samotný model bude mať inú (novú) úroveň validity, v závislosti od nových časových údajov, veľmi blízku tej predošlej.

### Nastavenie strojov, príprava pracoviska

Zamestnanec musí pred začiatkom každej práce so strojom vykonať nastavenie (prípravu). Prácou so strojom sa má na mysli začiatok práce na palete ešte neopracovaných výrobkov.   Najprv si musí pripraviť okolie svojho pracoviska a nastaviť stroj samotný, či už sa jedná o nastavenie hrúbky (v prípade vyrovnávania) alebo iných parametrov, ktoré dané stroje vyžadujú. Mimo toho sa do tohto  času uvažuje aj pripravenie palety pre spracované kusy a upratanie pracoviska.

Časové údaje pre nastavenie strojov sú v Tabuľka 1 [3].

| Názov stroja | Čas prípravy |
| --- | --- |
| Lisovací stroj | 60 minút |
| Jednostranná brúska | 10 minút |
| Vyrovnávačka (cold flattening) | 10 minút |
| Preťahovací stroj | 50 minút |
| Obojstranná brúska | 10 minút |

Tabuľka 1 Časové údaje príprav jednotlivých strojov a ich pracovísk

Olejovací stroj, nemá žiadny čas prípravy nakoľko sa jedná len o jednoduché duté valce do ktorých vnútra sa vlieva olej a následne cez valce prechádzajú výrobky na naolejovanie.

### Opravy strojov

U strojov sa po každej smene (8 hodín) vykonáva tzv. preventívna údržba. Každý stroj ma svoju údržbu predpísanú technológom, na základe toho sa vykonávajú potrebné úkony počas údržby na danom stroji napr.: čistenie vnútorného priestoru stroja, okolia stroja.

Časové údaje dĺžky opráv pre jednotlivé stroje sú v Tabuľka 2 [3].

| Názov stroja | Čas opravy |
| --- | --- |
| Lisovací stroj | 40 minút |
| Jednostranná brúska | 30 minút |
| Vyrovnávačka (cold flattening) | 35 minút |
| Preťahovací stroj | 45 minút |
| Obojstranná brúska | 40 minút |
| Olejovací stroj | 20 minút |

Tabuľka 2 Časové údaje opráv jednotlivých strojov

### Prestávky pracovníkov

U ľudí sa predpokladá že po každých 2 hodinách budú mať 15 minútové prestávky (vnútorný predpis [3]). To znamená, ak pracovník v momente kedy sa vyhlási prestávka vo výrobnej hale má prerušiť svoju momentálne vykonávanú činnosť a ísť na prestávku. Po tejto prestávke zamestnanec opäť pokračuje vo svojej činnosti tam kde skončil pred prestávkou.

Smeny sa v tejto práci neuvažujú, nakoľko nebolo možné nikde nájsť relevantné fakty o smenách vo firme Miba Steeltec, a preto je ich prítomnosť v systéme čisto hypotetická a zakladá na predpoklade, že vo väčšine podobných prevádzkach existujú. Z týchto dôvodov sa zamestnanci po uplynutí 8 hodín nevystriedajú s druhými zamestnancami ďalšej smeny nakoľko v tom nebolo zameranie tejto práce. Tiež sa uvažuje, že výrobná prevádzka pracuje na tri smeny, 7 dní v týždni.

### Zásobovanie

Materiál prichádza do firmy každých 12 dní približne prostredníctvom kamiónov, ktoré vždy vezú materiál o hmotnosti 20 000 kg, tento údaj bol vhodne domyslený nakoľko nebolo možné sa dostať k presným údajom koľko a v akých intervaloch prichádza materiál do skladu vo výrobe. [4]

# Koncepcia modelu

Koncepcia modelu zahŕňa informácie uvedené v kapitole 2 Výroba brzdovej lamely. Nakoľko nie je možné a ani potrebné modelovať a následne simulovať celý systém, dochádza vždy k určitej abstrakcií. Predpokladá sa, že zanedbaním istých prvkov systému nedôjde k zníženiu validity modelu systému a preto sa môžu tieto prvky systému abstrahovať resp. zanedbať. Medzi zanedbané vlastnosti patria:

- Striedanie zamestnancov medzi smenami (rannou, poobednou a nočnou smenou)

- Absencia priorít medzi objednávkami

- Zanedbanie výpadkov dodávok materiálu

- Zanedbanie štátnych sviatkov, prípadne iných výnimočných udalostí

- Zanedbaná poruchovosť strojov a ich následná výmena prípadne niekoľko dňová oprava

Medzi zjednodušené vlastnosti patria:

- Preprava paliet medzi jednotlivými operáciami pomocou vysokozdvižných vozíkov

- Obmedzená maximálna veľkosť objednávok na veľkosť 10 000 z dôvodu toho aby simulácia nemusela príliš dlho bežať a na to aby sa dokončila aspoň nejaká objednávka v rozumnom simulačnom čase.

- Údržba strojov sa vykonáva len po každej smene (8 hodín) avšak mali by sa robiť aj tzv. generálne opravy strojov každý týždeň [3]

- Objednávky môžu prichádzať kedykoľvek, nakoľko v tejto práci sa nezameriavame na ekonomiku výroby ale skôr na jej zrýchlenie.

- Materiál ktorý sa nezmestí z kapacitných dôvodov do skladu sa vracia naspäť bez akejkoľvek penalizácie pre firmu, čo samozrejme v realite takto nefunguje avšak dôvod je opäť rovnaký ako v predošlom bode

- Niektoré stroje umožňujú aj prácu počas prestávok bez obsluhy

(MOZNO BY NEBOLO ODVECI SEM PRIDAT METRIY KTORE NAS ZAUJIMAJU ?)

## Návrh konceptuálneho modelu

Do simulácie vstupujú objednávky s exponenciálnym časovým rozložením, veľkosť tejto objednávky je daná rovnomerným rozložením s minimálnou (1000 ks.) a maximálnou (10 000 ks.) hranicou. Následne je objednávke priraďovaný materiál zo skladu, ak je dostatok materiálu v sklade pre objednávku, pokračuje ďalej na spracovanie, ak však nie je dostatok materiálu v sklade, objednávka opúšťa simuláciu. Množstvo materiálu, ktoré má byť priradené objednávke záleží od spotrebnej váhy, v tejto práci sa uvažuje spotrebná váha 0.5 kg, a od množstva lamelov v objednávke na výrobu.

Keď príde rada na spracovanie objednávky rozdelí sa na palety po 2000 ks. prípadne menej, nakoľko objednávka nemusí mať počet kusov deliteľný 2000. Následne sa začína spracovanie danej objednávky po paletách. Každý stroj až na olejovací stroj, má dobu ktorú musí paleta počkať pred tým než si môže zabrať linku stroja. Stroj je nutné tiež udržovať v prevádzkyschopnom stave a preto po 8 hodinách práce stroj má naplánovanú údržbu. Čas údržby (normálne časové rozdelenie) je pre každý stroj iný. Stroje sú obsluhované zamestnancami, ktorý musia pred spracovaním palety výrobkov na stroji ho najprv nastaviť a až potom na ňom môžu spracúvať paletu výrobkov. Ak v priebehu spracovania palety dôjde k vznikne udalosť prestávka zamestnanca, zamestnanec preruší svoju prácu a ide na 15 minútovú prestávku, následne pokračuje tam kde skončil. Ak prestávka vznikne počas nastavovania stroja zamestnanec ide na prestávku a potom sa vráti opäť nastavovať stroj.

Po opracovaní produktov prichádza na rad ich kontrola, olejovanie a balenie do krabíc. Kontrolu vykonávajú 10 zamestnanci (1 paleta na 1 zamestnanca), kde je určitá pravdepodobnosť že súčiastka bude defektná a tým pádom sa bude musieť súčiastka z danej palety poslať na prerobenie (rework). Paleta ktorej súčiastka/súčiastky sa ukázali byť defektnými musí čakať do doby než sa súčiastky opravia. Po kontrole kvality prichádza na rad olejovanie po ktorom sa súčiastky balia do krabíc 10 zamestnancami (1 zamestnanec na 1 krabicu). Po zabalení všetkých krabíc danej palety je paleta prehlásená za dokončenú.

# Architektúra simulačného modelu

Simulačný model tejto práce je implementovaný v jazyku C++ za využitia knižnice SIMLIB [5]. Model implementovaný za pomoci tejto knižnice je založený na koncepcie Petriho siete uvedenej v predošlej kapitole. Mimo iné je do programu pridaných niekoľko vstupných parametrov.

## Spustenie simulačného modelu

Program je nutné pred spustením najprv preložiť príkazom make následne sa dá spustiť príkazom ./SimProgram. Parametre programu sú následujúce:

- --help / -h – 0 a ich vysvetlenie a kontakt na autorov tejto práce

- <simulation_duration> –týmto parametrom sa definuje simulačný čas v dňoch (len číslo)

- --duration, -d <days> - týmto parametrom sa definuje simulačný čas v dňochň

- --experiment, -e <number 0-2> - vykonaj daný experiment

- --press <number> - definuj počet lisovacích strojov

- --1_sided <number> - definuj počet jednostranných brúsok

- --align <number> - definuj počet vyrovnávacích strojov

- --stretch <number> - definuj počet preťahovacích strojov

- --2_sided <number> - definuj počet obojstranných brúsok

- --oil <number> - definuj počet olejovacích strojov

- --pack <number> - definuj počet baličov

- --quality <number> - definuj počet kontrolérov kvality

Program pri spustení bez parametrov začne simuláciu s časom 365 dní a počtom strojov na 1, baličmi na 10 a kontrolórmi na 10.

Príklad spustenia:

./SimProgram

Ak dôjde k zadaniu napríklad len počtu lisovacích strojov, počet lisovacích strojov sa nastaví na zadanú hodnotu avšak ostatné hodnoty ostanú tak ako boli spomenuté v predošlom príklade spustenia.

Príklad spustenia:

./SimProgram –press 4

## Stručný popis implementácie simulačného modelu

Implementácia simulačného modelu je vcelku prostá. Je založená na Petriho sieti z predošlej kapitoly. Základnou časovou jednotkou v programe je 1 sekunda. Program začína generovaním objednávok, ktoré sa generujú s exponenciálnym rozložením so stredom 42, zásob, ktoré sa generujú s normálnym časovým rozdelením so stredom 12, prestávok, ktoré sa generujú každé dve hodiny a údržieb, ktoré sa generujú každých 8 hodín. Objednávka samotná je triedou Order ktorá dedí z triedy Process. V priebehu vykonávania jej funkcie behaviour()  dochádza k prerozdeleniu objednávka na palety po 2000 ks ak nie je 2000 ks k dispozícií paleta bude menšej veľkosti a k priradeniu materiálu k objednávke na základe veľkosti objednávky, v prípade ak nie je materiál na sklade objednávka opúšťa systém. Objednávka čaká na dokončenie všetkých svojich paliet (Passivate()) aby mohla pokračovať.

Každá paleta je implementovaná ako trieda Palette, ktorá dedí z triedy Process. Palety prechádzajú výrobou a v priebehu vstupujú do strojov, ktoré sú implementované ako trieda Machine, ktoré dedia od triedy Store. Okrem vstupu do stroja musí byť voľná aj kapacita zamestnanca (trieda Worker, dedí od triedy Store), ktorý je pridelený stroju.

V prípade vygenerovania udalosti (Break) všetci zamestnanci prerušia svoju činnosť a sú na prestávke, ktorej čas je normálne rozloženie so stredom 15 minút a rozptylom 4 minúty.

V prípade vygenerovania udalosti (Maintenance) stroje po ukončení svojej činnosti sú na údržbe. Každý stroj má inú dĺžku údržby viď. Tabuľka 2.

# Experimenty

Podstatou simulačných experimentov je skúmať efektívnosť výroby, teda čas ktorý strávia palety objednávky vo výrobe. Nasledujúce experimenty sú vykonávané s časom 365 dní. Sledované sú hlavne parametre ako, počet spracovaných objednávok, množstvo času ktorý strávili palety vo výrobe, priemerná doba objednávky vo výrobe, dĺžku a čas front (queues) jednotlivých zariadení. Prvotnými experimentami boli pokusy o nájdenie miest vo výrobnom procese, ktoré sú pomalé. Na základe výsledkov z týchto experimentov sa dospelo k zmene parametrov, ktoré by prispeli k zrýchleniu (optimalizácií) výrobného procesu.

## Experiment č. 0

Tento experiment bol vykonaný s parametrami uvedenými v Tabuľka 3.

| Názov operácie | Počet strojov / ľudí (pre MOK a balenie) |
| --- | --- |
| Lisovanie | 1 |
| Jednostranné brúsenie | 1 |
| Vyrovnávanie | 1 |
| Preťahovanie | 1 |
| Obojstranné brúsenie | 1 |
| Olejovanie | 1 |
| Kontrola kvality (MOK) | 10 |
| Balenie | 10 |

Tabuľka 3 Parametre experimentu 0

Jedná sa o experiment ktorého parametre odpovedajú dátam, ktoré nám poskytol zamestnanec firmy Miba [3]. Tým pádom výsledky tohto experimentu reprezentujú bežný priebeh výroby.

Výsledky:

- Počet dokončených objednávok: 197

- Počet odmietnutých objednávok z dôvodu nedostatku materiálu: 8

- Priemerný čas objednávky vo výrobe – 70.5191 hodín

- Priemerná váha spracovaných objednávok – 2778.25 kg

- Priemerný čas palety vo výrobe – 65.8259 hodín

- Hodnoty front (queue) jednotlivých strojov:

Lisovací stroj

- priemerná dĺžka fronty - 0.2757 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 3.7103 hodín

Jednostranná brúska

- priemerná dĺžka fronty - 1.3977 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 18.8075 hodín

Vyrovnávanie

- priemerná dĺžka fronty - 0.1125 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 1.5183 hodín

Preťahovanie

- priemerná dĺžka fronty - 0.5927 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 8.0180 hodín

Obojstranné brúsenie

- priemerná dĺžka fronty - 0.0618 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 0.8386 hodín

Olejovací stroj

- priemerná dĺžka fronty - 0.0012 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 0.0164 hodín

Na prvý pohľad je možné vidieť, že priemerný čas palety vo výrobe je celkom vysoký na to že stroje pracujú celkom rýchlo (1ks/10s alebo pri lisovačke 1ks/1s). Tiež je zaujímavé vidieť, že jednostranná brúska má pomerne vysoký priemerný čas čakania vo fronte. Ostatné stroje za ňou, ktoré síce robia rovnakou rýchlosťou (1ks /10s) nemajú taký veľký priemerný čas čakania vo fronte, dôvodom je, že jednostranná brúska nerobí rýchlejšie ako stroje za ňou a preto stíhajú spracúvať palety a kvôli tomu je čakanie paliet v ich frontách kratší ako u jednostrannej brúsky.

## Experiment č. 1

Tento experiment bol vykonaný s parametrami uvedenými v Tabuľka 4.

| Názov operácie | Počet strojov / ľudí (pre MOK a balenie) |
| --- | --- |
| Lisovanie | 2 |
| Jednostranné brúsenie | 3 |
| Vyrovnávanie | 2 |
| Preťahovanie | 3 |
| Obojstranné brúsenie | 2 |
| Olejovanie | 1 |
| Kontrola kvality (MOK) | 10 |
| Balenie | 10 |

Tabuľka 4 Parametre experimentu 1

Pri tomto experimente bolo cieľom zaistiť čo najmenšiu dobu, ktorú palety strávili vo výrobe a tým pádom aj objednávky. Dosiahnuť tohto efektu sa podarilo prostredníctvom pridania ďalších strojov, hlavne jednostranných brúsok a preťahovacích strojov nakoľko tieto stroje boli najpomalšími v predošlom experimente. K ostatným operáciám ako je lisovanie, vyrovnávanie a obojstranné brúsenie sa pridalo po 1 stroji nakoľko ak by ostali hodnoty nezmenené, spôsobovali by práve tieto operácie spomalenie spracovania paliet tzv. bottleneck. Operácie kontrola kvality a balenie nebolo potrebné zrýchľovať nakoľko už sami o sebe boli dostatočne rýchle.

Výsledky:

- Počet dokončených objednávok: 206

- Počet odmietnutých objednávok z dôvodu nedostatku materiálu: 2

- Priemerný čas objednávky vo výrobe – 44.4604 hodín

- Priemerná váha spracovaných objednávok - 2753.76 kg

- Priemerný čas palety vo výrobe – 43.6232 hodín

- Hodnoty front (queue) jednotlivých strojov:

Lisovací stroj

- priemerná dĺžka fronty - 0.0777 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 1.0051 hodín

Jednostranná brúska

- priemerná dĺžka fronty - 0.1044 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 1.3514 hodín

Vyrovnávanie

- priemerná dĺžka fronty - 0.1696 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 2.1997 hodín

Preťahovanie

- priemerná dĺžka fronty - 0.0093 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 0.1208 hodín

Obojstranné brúsenie

- priemerná dĺžka fronty - 0.0395 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 0,5158 hodín

Olejovací stroj

- priemerná dĺžka fronty - 0.0085 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 0,1117 hodín

Ako je možné vidieť pridanie ďalších strojov k odpovedajúcim operáciám znížilo priemerný čas spracovania palety zo 65.8259 hodín na 43.6232 hodín to je 33.73 % zlepšenie. Tým pádom sa znížil aj priemerný čas spracovania objednávky, ktorej priemerná váha sa nijak markantne nezmenila, zo 70.5191 hodín na 44.4604 hodín čo predstavuje 36.95 % zlepšenie.

Mimo iné je možné v tomto experimente vidieť aj pochopiteľné zníženie priemernej dĺžky fronty a aj doby čakania vo fronte pri jednostrannej brúske. U priemernej dĺžky fronty došlo k 92.53 % zlepšeniu a u priemerného času došlo k 92.81 % zlepšeniu. U ostatných strojov nie je vidieť až také markantné zlepšenie, dôvodom je fakt, že operácia jednostranné brúsenie dosť spomaľovala výrobu (tzv. bottleneck) a tým pádom ostatné stroje za touto operáciou stíhali prácu.

## Experiment č. 2

Tento experiment bol vykonaný s parametrami uvedenými v Tabuľka 5.

| Názov operácie | Počet strojov / ľudí (pre MOK a balenie) |
| --- | --- |
| Lisovanie | 2 |
| Jednostranné brúsenie | 4 |
| Vyrovnávanie | 3 |
| Preťahovanie | 3 |
| Obojstranné brúsenie | 3 |
| Olejovanie | 1 |
| Kontrola kvality (MOK) | 10 |
| Balenie | 10 |

Tabuľka 5 Parametre experimentu 2

V tomto poslednom experimente boli na základe analýzy predošlého experimentu navýšené stroje u operácií kde dochádzalo k spomaleniu celej výroby (tzv. bottleneck). Došlo sa k záveru, že zvýšením počtu jednostranných brúsok, vyrovnávačov a v neposlednom rade aj obojstranných brúsok dôjde k ďalšiemu zníženiu jak priemernej doby palety vo výrobe tak objednávok a aj k zníženiu času v čakacích frontách pred operáciou a ich veľkosti.

Výsledky:

- Počet dokončených objednávok: 220

- Počet odmietnutých objednávok z dôvodu nedostatku materiálu: 7

- Priemerný čas objednávky vo výrobe – 41.9341 hodín

- Priemerná váha spracovaných objednávok - 2753.96 kg

- Priemerný čas palety vo výrobe – 41.7556 hodín

- Hodnoty front (queue) jednotlivých strojov:

Lisovací stroj

- priemerná dĺžka fronty - 0.0777 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 1.0051 hodín

Jednostranná brúska

- priemerná dĺžka fronty - 0.1044 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 1.3514 hodín

Vyrovnávanie

- priemerná dĺžka fronty - 0.1696 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 2.1997 hodín

Preťahovanie

- priemerná dĺžka fronty - 0.0093 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 0.1208 hodín

Obojstranné brúsenie

- priemerná dĺžka fronty - 0.0395 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 0,5158 hodín

Olejovací stroj

- priemerná dĺžka fronty - 0.0085 prvku

- priemerný čas, ktorý paleta strávila vo fronte – 0,1117 hodín

# Zdroje

[1] Miba [online]. [cit. 2023-12-05]. Dostupné z: https://www.miba.com/en/

[2] IMS: Peringer Petr a Hrubý Martin – Prezentace k předmětu IMS – str. 121- 205. [cit. 2023-12-05]. Dostupné z: https://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IMS/public/prednasky/IMS.pdf

[3] Branislav Pap, technológ z firmy Miba Steeltec Vráble.

[4] AllAboutTrucks-CDL Truck Dispatch Company [online]. [cit. 2023-12-05]. Dostupné z: https://www.allabouttrucks-cdl.com/2019/08/how-many-tons-of-cargo-can-transport.html

[5] SIMLIB: Dokumentace knihovny SIMLIB/C++ [online]. Upravené 26.9. 2023.  [cit. 2023-12-05]. Dostupné z: https://www.fit.vutbr.cz/~peringer/SIMLIB/